Приложение 3

Организация работы

по профилактике инфекционных заболеваний в  бассейнах.

Руководителям организаций, имеющих в своем составе бассейны необходимо усилить контроль за:

-  организацией производственного контроля в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

-  очисткой и обеззараживанием воды в бассейнах,

-  работой систем подачи воды в ванны, сброса загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов;

- проведением уборки с дезинфекцией ежедневно в конце рабочего дня и генеральной уборки не реже 1 раза в месяц (обращать внимание на необходимость своевременного ремонта дефектов отделки);

- качеством воды в ванне/чаше бассейнов с определением следующих показателей:

а) органолептических (мутность, цветность, запах) – 1 раз в сутки в дневное или вечернее время;

б) остаточного содержания обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора), а также температура воды и воздуха – перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа;

в) основных микробиологических показателей (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) – 2 раза в месяц ;

г) паразитологических показателей – 1 раз в квартал;

е) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) – 1 раз в месяц.

- допустимой нагрузкой и пропускной способностью бассейнов в целом;

- соблюдением времени полного водообмена бассейнов рециркуляторного и проточного типов;

-  системами водоподготовки и автоматического дозирования реагентов;

Результаты производственного лабораторного контроля в случаях несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, хозяйствующие субъекты должны передавать в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области или его территориальные отделы, в течение 1 дня после обнаружения несоответствия.